选题二：RISC-V + FPGA 异构架构
2D 图形渲染加速引擎

三人分工与 M1–M5 阶段统一目标

适用团队：3 人   |   当前阶段：开发板未到，可先并行完成软件、RTL 仿真与工程梳理

核心原则：每个阶段必须有“统一验收目标”。三个人不是各做各的，而是每一阶段都要合成一个可验证的系统成果。

# 1. 项目依据与最终目标

赛题二要求的系统主线是：RISC-V 负责游戏/图形界面逻辑和渲染命令下发，FPGA 端实现通过标准总线挂载的 BitBlt 2D 硬件加速引擎，将 DDR 中图像数据搬运到 Framebuffer，最后通过 HDMI/VGA 输出。

基础要求必须覆盖：Block Copy、Solid Fill、Burst Transfer、内部 FIFO、RISC-V C 驱动、Double Buffering，以及纯 CPU 软件渲染与 FPGA 硬件渲染的 FPS 对比。

高阶挑战包括：硬件 Alpha Blending、Color Keying，以及高负载互动游戏中在开启 Alpha + Color Key 后挑战稳定 60 FPS 的同屏 Sprite 数量上限。

团队最终目标：先完整吃下基础项，再做“能玩、能测、能证明加速有效”的游戏 Demo；M3 是基础完整版，M5 是冲刺竞赛版。

# 2. 三人总分工

| 人员 | 主方向 | 主要职责 | 最终要交付的成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 系统平台与显示集成 | Sapphire SoC 硬件集成、DDR/总线、Framebuffer、HDMI、时钟复位、顶层工程、系统级联调 | 一套稳定的平台：CPU 能跑、DDR 能访问、Framebuffer 能显示、换帧能控制 |
| B | FPGA 2D 渲染加速器 | 命令寄存器、控制状态机、二维地址生成、Solid Fill、Block Copy、Burst/FIFO 适配、Color Key、Alpha Blend、RTL 仿真 | 一个可被 RISC-V 控制、功能正确且可测性能的 BitBlt Engine |
| C | RISC-V 软件与游戏 Demo | C 驱动、素材转换/加载、CPU 软件参考渲染、Double Buffer 调度、游戏逻辑、按键/手柄、FPS 与性能测试 | 一套能控制硬件、能玩、能切 CPU/FPGA 模式并展示性能差异的软件 |

角色边界：A 不从零写 CPU，B 不独自承担整个 DDR/HDMI 平台，C 也不是“只做游戏和文档”。三人必须围绕同一套接口开发。

# 3. 软硬件接口约定（待填写）

本节作为 A / B / C 三人共同开发的接口基线。当前只建立模板，不预填具体参数；具体数值、地址、格式和状态语义统一在 M1 阶段确认后填写。

## 3.1 接口约定总表

| 接口项目 | 统一约定（待填写） | 确认/备注 |
| --- | --- | --- |
| 显示分辨率与刷新率 |  |  |
| 像素格式与字节序 |  |  |
| 图像宽高与 stride 定义 |  |  |
| DDR / Framebuffer 内存布局 |  |  |
| RISC-V ↔ FPGA 控制总线 |  |  |
| 命令字段与寄存器映射 |  |  |
| START / BUSY / DONE / ERROR 语义 |  |  |
| Burst / FIFO 数据宽度与握手 |  |  |
| Double Buffer / 换帧规则 |  |  |
| 时钟、复位与跨时钟域规则 |  |  |
| 图片素材文件格式与加载方式 |  |  |
| RISC-V 驱动 API 与超时/错误处理 |  |  |

## 3.2 寄存器映射表（待填写）

| 偏移地址 | 寄存器名 | R/W | 位宽 | 复位值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3 内存布局表（待填写）

| 区域/用途 | 起始地址 | 大小 | 格式/stride | 访问方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.4 换帧与状态握手规则（待填写）

| 事项 | 统一约定（待填写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 后台 Framebuffer 选择 |  |  |
| 绘制完成判定 |  |  |
| 换帧请求 |  |  |
| 帧边界切换 |  |  |
| 换帧完成确认 |  |  |
| 旧前台缓冲何时可重用 |  |  |

## 3.5 接口版本记录（待填写）

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 提出人 | A/B/C确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. M1–M5 阶段总览

| 阶段 | 阶段名称 | 统一目标（合起来要看到什么） | 赛题覆盖 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 平台与接口打底 | 三人的工程、数据格式和接口统一；HDMI/软件/RTL 仿真三条线都能独立跑起来 | 为后续基础要求做准备 | 接口约定完成；官方工程可编译；软件工程可编译；最小 RTL Testbench 可运行 |
| M2 | 第一条软硬协同链路 | RISC-V 发一条命令，FPGA 在指定 Framebuffer 区域画出正确的纯色矩形 | Solid Fill + C 驱动 + 显示链路 | 矩形位置、尺寸、颜色正确；区域外内存不被误写；BUSY/DONE 正常 |
| M3 | 基础完整版 | 通过硬件 Block Copy 完成大图切换；Burst/FIFO、Double Buffer、CPU vs FPGA 性能对比全部打通 | 完整覆盖基础要求 | 大图切换无明显撕裂；CPU/FPGA 同任务结果一致；屏幕可显示 FPS/耗时对比 |
| M4 | 可玩的游戏版 | 背景 + Sprite + Color Key + 交互输入，形成真正可玩的 2D Demo | Color Key + 高负载 Demo 的基础形态 | 人物/敌人/子弹可移动；透明区域正确；基础游戏稳定运行 |
| M5 | 竞赛冲刺版 | 加入 Alpha Blend，做高负载 Sprite 压测和 60 FPS 极限测试，形成完整演示与性能证据 | Alpha + Color Key + 60 FPS Sprite 极限挑战 | 功能、性能、稳定性、资源/时序数据与演示材料全部可复现 |

# M1  平台与接口打底

统一目标：建立三个人可以并行工作的“共同底座”。这一阶段不追求游戏效果，重点是把工程、像素格式、内存布局、命令接口和测试方法统一。

| 负责人 | 本阶段分工 |
| --- | --- |
| A：平台与显示 | • 梳理现有 Ti60F225 / HDMI / Sapphire / DDR 参考工程，明确哪些模块可直接复用、哪些需要新增。 • 确认顶层时钟、复位、HDMI 输出路径和 DDR 控制器/总线接口；完成 Efinity 工程编译。 • 提出 Framebuffer A/B、图片区和软件可用内存的规划草案（先规划，不在无板阶段假装已验证）。 |
| B：FPGA 加速器 | • 建立 BitBlt 加速器 RTL 工程骨架和 Testbench。 • 先定义命令寄存器/内部命令字段：操作类型、SRC、DST、WIDTH、HEIGHT、START、STATUS；地址由 A 最终分配。 • 用小型模拟 RAM 做最基础的地址生成、写入和状态机仿真。 |
| C：RISC-V 软件/游戏 | • 打开并编译 RISC-V 软件模板；明确 main.c / 驱动文件 / 生成 ELF 的流程。 • 准备 PC 端素材工具：PNG/JPG → 统一尺寸/像素格式 → 原始像素数据，并做预览校验。 • 写 CPU 版参考函数（至少 fill_rect、copy_rect），作为后续硬件结果的“正确答案”。 |

## 阶段合起来的验收目标

完成《软硬件接口约定 V1》：像素格式、宽高单位、stride 定义、命令字段、START/BUSY/DONE 语义、Framebuffer 交换规则。

三人的代码仓/目录约定统一，禁止各自发明不同接口。

HDMI 工程、RISC-V 软件工程、BitBlt Testbench 均能在各自电脑上复现。

## 阶段交付物

接口约定文档 V1  ·  可编译 Efinity 基础工程  ·  可编译 RISC-V 软件工程  ·  BitBlt 最小 RTL + Testbench  ·  素材转换脚本 + CPU 参考结果

# M2  第一条软硬协同链路：Solid Fill

统一目标：第一次把 RISC-V、AXI/控制接口、FPGA 加速器、Framebuffer、HDMI 串成一条完整链：CPU 发命令 → FPGA 画矩形 → 屏幕看到矩形。

| 负责人 | 本阶段分工 |
| --- | --- |
| A：平台与显示 | • 把 B 的最小加速器接入系统顶层；完成必要的总线/寄存器映射和 Framebuffer 显示路径。 • 确认显示端读取的 Framebuffer 区域与加速器写入区域一致。 • 板子到手后负责系统级上板验证：时钟、复位、DDR 初始化、HDMI 输出。 |
| B：FPGA 加速器 | • 实现 Solid Fill：输入 DST、WIDTH、HEIGHT、COLOR，按二维地址顺序写入目标区域。 • 完成 IDLE/BUSY/DONE 状态机，保证一次 START 只执行一次。 • 仿真覆盖：普通矩形、边界矩形、最小尺寸、跨行写入、暂停/等待等情况。 |
| C：RISC-V 软件/游戏 | • 完成 gpu_fill() 驱动封装，负责写命令寄存器、启动、等待 DONE/超时处理。 • 设计按键或固定测试序列：连续画红/绿/蓝矩形，方便肉眼和内存两种方式核对。 • 用 CPU 版 fill_rect 生成参考结果，并与硬件写出的目标区域比较。 |

## 阶段合起来的验收目标

RISC-V 发一条 Fill 命令后，Framebuffer 中指定矩形与预期一致。

屏幕可以显示该矩形；矩形外像素不被误写。

START/BUSY/DONE 行为固定下来，后续 M3 不再随意改协议。

## 阶段交付物

Solid Fill RTL/仿真  ·  gpu_fill() 驱动  ·  系统联调记录  ·  内存正确性对比结果  ·  屏幕演示：指定位置矩形

# M3  基础完整版：Block Copy + 大图切换

统一目标：完成赛题基础要求的核心闭环：大图通过 FPGA Block Copy 搬到后台 Framebuffer，使用 Burst/FIFO 和双缓冲显示，并给出 CPU 软件渲染与 FPGA 硬件渲染的实际性能对比。

| 负责人 | 本阶段分工 |
| --- | --- |
| A：平台与显示 | • 打通加速器与 DDR 的高吞吐数据通路；配合 B 完成 Burst/FIFO 接入。 • 建立 Framebuffer A/B 的显示切换接口，并保证在约定帧边界完成切换。 • 监控系统带宽、时序和跨时钟域问题，形成第一版资源与时序报告。 |
| B：FPGA 加速器 | • 实现 Block Copy：支持 SRC、DST、WIDTH、HEIGHT 的二维块搬运，正确处理每行地址跳转。 • 完成/适配 Burst Read、Burst Write、输入/输出 FIFO，处理 backpressure，避免丢/重像素。 • 对大图和小块复制进行 RTL/板级功能测试，输出 BUSY/DONE 和错误状态。 |
| C：RISC-V 软件/游戏 | • 实现 gpu_copy() 与大图 A/B 切换逻辑；图片提前处理为统一格式并正确装入 DDR。 • 实现双缓冲调度：只在后台 Buffer 上画，完成后提交换帧；确认切换后再复用旧 Buffer。 • 完成同任务 CPU 软件 Copy 版本，统计 CPU 模式与 FPGA 模式的渲染耗时/FPS，并在屏幕显示对比。 |

## 阶段合起来的验收目标

KEY1/KEY2 或软件逻辑触发时，图 A/B 通过“Block Copy → 后台 Framebuffer → 换帧”显示，而不是只改 HDMI 基地址。

连续切换无明显 tearing；CPU 与 FPGA 输出像素一致。

基础要求清单逐项打勾：Copy、Fill、Burst、FIFO、C 驱动、Double Buffer、FPS 对比。

## 阶段交付物

Block Copy RTL + Burst/FIFO  ·  双缓冲显示机制  ·  大图切换 Demo  ·  CPU vs FPGA 性能表  ·  基础要求完成清单  ·  资源/时序初版报告

# M4  可玩的游戏版：Sprite + Color Key

统一目标：从“能搬图”升级为“能渲染游戏”。RISC-V 负责位置、碰撞和游戏状态，FPGA 用 BitBlt 在后台 Framebuffer 绘制背景、角色、敌人和子弹，并用 Color Key 去掉 Sprite 矩形底色。

| 负责人 | 本阶段分工 |
| --- | --- |
| A：平台与显示 | • 保证游戏连续换帧时 DDR/显示通路稳定，协助处理带宽和 Framebuffer 竞争问题。 • 接入并验证板载按键；若时间允许，为手柄接口预留/接入硬件通路。 • 维护最终系统工程，确保 M3 的基础功能不被 M4 改坏。 |
| B：FPGA 加速器 | • 实现 Color Key：命中透明色时跳过目标像素写入，未命中正常写入。 • 完善目标 (x,y) 位置绘制和裁剪/边界处理，避免 Sprite 越界写坏内存。 • 为连续多条 Sprite 命令优化状态切换，统计单个/批量 Sprite 的渲染时间。 |
| C：RISC-V 软件/游戏 | • 实现游戏主循环：输入 → 更新角色/敌人/子弹 → 生成渲染命令 → 提交换帧。 • 实现基础玩法：至少角色移动、敌人或子弹、碰撞、分数/生命等一组清晰交互。 • 在素材侧准备透明色 Sprite，并验证 Color Key 前后效果；屏幕继续保留 FPS/模式信息。 |

## 阶段合起来的验收目标

形成一个完整可玩的 Demo：背景、人物、敌人/子弹能在同一画面运动。

透明色不覆盖背景，人物边缘显示正确；持续运行时不出现明显残影/撕裂。

保留 CPU/FPGA 模式切换或至少保留可重复的性能对照场景。

## 阶段交付物

Color Key RTL/测试  ·  游戏 C 代码  ·  Sprite 素材与转换脚本  ·  可玩 Demo 视频/现场流程  ·  M4 性能记录

# M5  竞赛冲刺版：Alpha + 高负载 + 性能证据

统一目标：完成高阶挑战并把项目变成“评委一眼能看懂”的竞赛作品：Alpha 混合真实启用；Color Key + Alpha 同时工作；逐步增加 Sprite 数量，测试稳定 60 FPS 的负载上限，并形成完整性能、资源和稳定性证据。

| 负责人 | 本阶段分工 |
| --- | --- |
| A：平台与显示 | • 围绕高负载场景优化系统带宽和时序；定位 DDR 访问、显示读取与加速器写回之间的瓶颈。 • 完成最终时序收敛、资源利用率、工作频率和系统稳定性记录。 • 固化最终 bitstream、烧录/启动流程和演示工程，保证可重复启动。 |
| B：FPGA 加速器 | • 实现硬件 Alpha Blending，并优先使用 DSP/硬件乘法资源；定义并固定定点/取整规则。 • 优化像素流水线、读背景/读前景/写结果的数据组织，减少气泡与无效访问。 • 配合高负载测试，记录不同模式（Copy / Color Key / Alpha）的吞吐、资源和瓶颈。 |
| C：RISC-V 软件/游戏 | • 设计统一压测场景：固定分辨率、Sprite 尺寸与运动规则，按 16/32/64/128/... 逐级增加活动元素。 • 统计实际完成并提交显示的新帧 FPS、单帧渲染耗时，记录开启/关闭 Alpha、Color Key 的差异。 • 完善现场展示：CPU/FPGA 模式、FPS、Sprite 数量、渲染模式在屏幕可见；整理演示视频和答辩数据。 |

## 阶段合起来的验收目标

Alpha + Color Key 同时工作且画面正确。

在统一测试条件下测出“稳定 60 FPS 对应的 Sprite 数量上限”；不预先虚报数量，以实测为准。

最终包包含：源码、工程、驱动、素材、测试脚本、性能表、资源/时序报告、演示流程，换一台开发电脑也能按说明复现。

## 阶段交付物

Alpha Blend RTL/测试  ·  高负载性能曲线与表格  ·  最终资源/时序报告  ·  完整游戏 Demo  ·  CPU/FPGA/模式对比展示  ·  最终工程与复现说明

# 5. 三人协作规则：防止最后“各自能跑，合起来不能跑”

接口先行：每个新功能先更新接口约定，再开始分别改 RTL 和 C。寄存器字段、像素格式、stride、状态语义不允许口头约定。

阶段门禁：没有通过当前阶段“合起来的验收目标”，不要同时大规模进入下一阶段。可以预研，但主分支先保持可运行。

每阶段三类证据：代码/工程文件；自动或可重复的功能测试；一页以内的阶段记录（做了什么、怎么验证、还剩什么问题）。

软件参考结果：B 的硬件功能都尽量由 C 提供 CPU/Python 参考结果进行像素级对照，不能只凭“屏幕看起来差不多”。

系统回归：A 每次合入新硬件后都保留上一阶段 Demo 做回归，防止加入 Color Key/Alpha 后把基础 Copy/Fill 搞坏。

性能口径统一：CPU 与 FPGA 在同一块板、同分辨率、同素材、同绘图任务下比较。FPGA 时间必须包含等待硬件真正完成，不只测“写 START 寄存器”的时间。

# 6. 最终赛题要求映射检查表

| 官方要求/挑战 | 对应阶段 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| RISC-V 运行游戏/图形逻辑并下发渲染命令 | M2–M5 | C 主，A/B 配合 |
| Block Copy | M3 | B 主 |
| Solid Fill | M2 | B 主 |
| Framebuffer + HDMI/VGA 输出，最低 640×480@60Hz | M1–M3 | A 主 |
| Burst Transfer + 内部 FIFO | M3 | A/B 共担 |
| RISC-V C 驱动 | M2–M5 | C 主 |
| Double Buffering 防撕裂 | M3 | C 主调度，A 提供显示切换，B 提供完成状态 |
| CPU 软件渲染 vs FPGA 硬件渲染 FPS 对比 | M3 起，M5 固化 | C 主 |
| Color Keying | M4 | B 主，C 准备素材 |
| Hardware Alpha Blending | M5 | B 主 |
| 高负载互动游戏，挑战 60 FPS Sprite 数量极限 | M5 | C 主测试，A/B 优化 |

# 7. 赛题依据

本计划的官方要求部分依据以下已提供资料，阶段划分、三人分工、验收细则为团队实施方案：

《全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南（易灵思）》——赛题二，第 7–9 页。

《2026 FPGA竞赛赛题指南解读（8.22 更正版）》——赛题二，第 14–17 页。

建议第一次团队会议只完成两件事：① 三个人认领 A/B/C；② 把 M1 的《软硬件接口约定 V1》定下来。之后所有阶段都按“个人任务 → 合并 → 阶段验收”推进。